№ исх: 3818/1.4-10/5538 от: 19.04.2017

Приложение 2

Инструкция

по настройке и подключению камер видеонаблюдения для осуществления онлайн-трансляций (на примере сервиса Ivideon)

I этап – подключение камер видеонаблюдения или видеорегистратора к Ivideon серверу.

II этап – подключение камер видеонаблюдения к публичному доступу.

- Подключение камер видеонаблюдения к сервису Ivideon

Для подключения требуются:

- персональный компьютер;

- IP-камеры, подключенные к локальной сети, или любые аналоговые/цифровые камеры подключенные к устройству DVR;

- сеть Интернет.

Примечание: DVR - это видеорегистраторы, разработанные как законченное устройство, предназначенные для оцифровки и сохранения видеосигнала с камер видеонаблюдения на жесткий диск.

- Необходим персональный компьютер, который должен выступать в роли сервера.

- Данный компьютер должен быть подключён к сети Интернет.

- Установка камер должна быть произведена в каждой аудитории, в которой будет проводиться тестирование.

- Необходимо зарегистрироваться на сайте www.ivideon.com/

- После регистрации необходимо скачать с сайта и установить на компьютер программу Ivideon Server.

- Запустить программу Ivideon Server.

- Щелкнуть на кнопку «Добавить устройство».

- Выбрать пункт «Добавить IP камеру» или «Добавить DVR/NVR».

Рисунок 1 – Добавление IP-камеры/видеорегистратора (DVR)

- Ввести имя камеры или имя видеорегистратора.

- Выбрать производителя (чтобы не прокручивать длинный список, достаточно ввести первую букву его названия и выбрать необходимое значение)

- Выбрать модель камеры или модель видеорегистратора.

- Ввести IP-адрес камеры или видеорегистратора (например, 192.168.1.100).

- Ввести логин и пароль к веб-интерфейсу камеры (пользователь придумывает самостоятельно) или логин и пароль, установленные на видеорегистраторе.

- Для видеорегистратора указать канал видеорегистратора, к которому подключена аналоговая камера.

Примечание: Для удаления камеры щелкнуть по ее названию в списке правой кнопкой и нажать “Удалить”. Если в определенный момент времени пользователю не нужна эта камера, щелкнуть ней в списке правой кнопкой и нажать “Не использовать эту камеру”. Когда пользователю снова понадобится эта камера, всегда можно изменить настройки, нажав кнопку “Использовать эту камеру”.

- Подключение камер видеонаблюдения к публичному доступу

- После запуска программы Ivideon Server в личном кабинете на сайте www.ivideon.com будут отображаться все камеры, которые были подключены.

- Для настройки публичного доступа к камере необходимо в разделе «Камеры» для каждой камеры в правом нижнем углу нажать на значок и выбрать «Публичный доступ».

Рисунок 2 - Настройка публичного доступа

- Камеры, для которых был настроен публичный доступ, будут отображаться в разделе «На карте».

Схема подключения IP-камер к Ivideon Server

Схема подключения  аналоговых камер к Ivideon Server